对成都盛世名妆化妆品有限责任公司的飞行检查通报

编号：219008

| 企业名称 |  | 成都盛世名妆化妆品有限责任公司 | 企业法定代表人 | 游诚勇 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 化妆品生产许可证编号 |  | 川妆20160033 | 社会信用代码 （组织机构代码） | 663015318 |
| 企业负责人 |  | 卿华 | 质量负责人 | 田素函 |
| 企业地址 |  | 成都市温江海峡两岸科技园科盛路5号（成都市温江区成都海峡两岸科技产业开发园科盛路5号） |  |  |
| 检查单位 |  | 四川省药品监督管理局 四川省食品药品审查评价及安全监测中心 |  |  |
| 检查依据 |  | 《化妆品生产许可检查要点》 |  |  |
| 检查发现缺陷和问题 |  |  |  |  |
| 检查中发现严重缺陷4项，一般缺陷14项。其中标注“*”并加注下划线的为严重缺陷项。 一、人员职责与要求存在问题 1、*检验人员只有一名，无法满足生产质量管理要求，检验员吴超会无微生物检验的资格证或培训证明。 2、洁净区与微生物检验室均无洁净工作服、洁净鞋及洁净帽，无外来人员进出车间登记。 二、质量管理存在问题 3、*微生物检验室无二更换衣换鞋设施 4、现场抽查批号为20190609002的婴儿桂花多效修护霜的成品检验记录，但未记录判定标准，且检验时间记录有误。 三、厂房与设施存在问题 5、*原料预进间与称量间之间人流物流未有效隔离，易造成交叉污染。 6、75%乙醇消毒液未标识品名、配置时间及有效使用期限。 7、洁净区罐装间压差不到10Pa。 8、配料间地面损坏，成品库房顶有沉降缝，地面有损坏，墙面有裂缝，制水车间地漏已损坏，罐装间地面有破损。 9、原料库无防鼠设施，包材库及成品库无防鼠防虫设施。 四、设备存在问题 10、空调机组安装于生产车间的吊顶上，仅开了一个检修洞口，不便于操作、清洁和维护。 11、乳化车间乳化锅未清洗干净，有膏状物。 12、*乳化间的可倾真空均质乳化机的2个压力表、称量间SF-400A电子天平、实验室电子秤、原料库、罐装间温湿度计、耐寒实验温度计均未见检定合各标识。 五、物流与产品存在问题 13、杰马BP贮存于常温库，但该物料的贮存条件为避光阴凉干燥。 14、187#物料保质期为2019.08、虎红琼脂保质期为2019.04，已过有效期。 15、剩余物料香精存放在配料间，未退回仓库。 16、留样数量不能满足产品质量检验需求的两倍，如金丽缘玫瑰活水霜批号20170324002留样数量为一瓶，金丽缘清肌补水乳批号2018080702W留样数量为两瓶。 七、生产管理存在问题 17、数量较大的物料称量在原料库中进行，易造成物料的交叉污染。 18、本次检查的动态工序为植物草本精萃油批号为2019092402W及皙靓精华原液批号为2019092401W灌装工序无首件检查记录。 |  |  |  |  |
| 处理措施 |  |  |  |  |
| 针对该公司检查中发现的问题，四川省药品监督管理局已责成企业期限整改，并将整改报告上报四川省药品监督管理局化妆品监管处。 |  |  |  |  |
| 发布日期 | 2019年11月25日 |  |  |  |