附件：

“翅果油”技术要求

【基本信息】

| 中文名称 | 翅果(Elaeagnus mollis diel)油 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| INCI名称 | Elaeagnus mollis diel Oil | ID号 |  |
| CAS号 |  |  |  |
| 商品名 | 琪尔康翅果油 |  |  |
| 工艺流程 | 检验合格 封装 过滤 CO2超临界萃取 粉碎处理 原料翅果仁 萃取釜 分离釜 油脂 成品 |  |  |
| 主要成分 | 脂肪酸、维生素E |  |  |
| 原料来源 | 翅果油树的果实：翅果仁。 |  |  |

【主要组成成分及指标】

| 主要成分 | 化学结构式 | 分子量 | 含量 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 脂肪 |  |  | ≥990mg/g | GB/T5009.6 食品中脂肪的测定 |
| 油酸 | CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7COOH | 282.47 | 280 - 420mg/g | GB/T17377动植物油脂 脂肪酸甲酯的气相色谱分析 |
| 亚油酸 | C18H32O2 | 280.44 | 420 - 540mg/g |  |
| 亚麻酸 | C18H30O2 | 280.45 | 50 - 150mg/g |  |
| 维生素E | C20H50O2 | 430.71 | ≥500mg/100g | GB/T5009.82 食品中维生素A和维生素E测定 |

【理化指标】

| 项目 | 指标 | 检测方法 |
| --- | --- | --- |
| 性状 | 淡黄色澄清液体 | GB/T5525植物油脂 透明度、气味、滋味鉴定法 |
| 色泽（罗维朋比色槽25.4mm） | 黄35，红2.3 |  |
| 气味 | 淡淡的香味，无异味 |  |
| 相对密度/（20℃） | 0.9140 - 0.9250 | GB/T5526植物油脂检验 比重法测定 |
| 折光指数/（n40 ） | 1.4640 - 1.4800 | GB/T 5527植物油脂检验 折光指数测定法 |
| 凝固点/（℃） | -10 - -28 | SN/T 0801.17进出口动物油脂 脂肪酸凝固测定方法 |
| 碘值（I）/（g/100g） | 110 - 150 | GB/T5532动植物油脂 碘值的测定 |
| 皂化值（KOH）/（mg/g ） | 179 – 195 | GB/T5534动植物油脂 皂化值得测定 |
| 不皂化物/（g/100g） | ＜3.6 | GB/T5535.1动植物油脂 皂化值的测定 第一部分：乙醚提取法检验 |

【卫生指标】

| 项目 | 指标 | 检测方法 |
| --- | --- | --- |
| 水分及挥发物/（g/100g） | ＜0.5 | GB/T5528 动植物油脂 水分及挥发物含量测定法 |
| 酸值（以KOH计）/（mg/g） | ≤5.0 | GB/T5530 动植物油脂 酸值和酸度的测定 |
| 过氧化值/（mmol/kg） | ≤6.0 | GB/T5538动植物油脂 过氧化值的测定 |

【杂质检查】

| 项目 | 指标 | 检测方法 |
| --- | --- | --- |
| 杂质/（g/100g） | ＜0.2 | GB/T15688 动植物油脂 不溶性杂质含量测定 |
| 铅（以Pb计）/(mg/kg) | ≤ 40 | 《化妆品卫生规范》2007年版 铅 第一法 |
| 汞（以Hg计）/(mg/kg) | ≤ 1 | 《化妆品卫生规范》2007年版 汞 第二法 |
| 砷（以As计）/(mg/kg) | ≤ 10 | 《化妆品卫生规范》2007年版 砷 第一法 |

【微生物指标】

| 项目 | 指标 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 菌落总数 | ＜ 500 CFU/g | 《化妆品卫生规范》2007年版 微生物检验方法 |
| 霉菌和酵母菌总数 | ＜ 100 CFU/g | 《化妆品卫生规范》2007年版 微生物检验方法 |
| 粪大肠菌群 | 1g中不得检出 | 《化妆品卫生规范》2007年版 微生物检验方法 |
| 铜绿假单胞菌 | 1g中不得检出 | 《化妆品卫生规范》2007年版 微生物检验方法 |
| 金黄色葡萄球菌 | 1g中不得检出 | 《化妆品卫生规范》2007年版 微生物检验方法 |

【使用目的】

护肤化妆品基质原料，赋脂剂、保湿剂、抗氧化剂、抗衰老。

【使用范围】

护肤、保湿、抗衰防晒化妆品中赋形剂可用于按摩油和复方精油中。

【其他限制和要求】

根据目前科学认识，尚无其他限制和要求。

【注意事项】

避免误入眼内、误吸，发生上述情况时需要采取相应措施。

【贮存条件】

贮存于密封容器中，阴凉、干燥、通风处，温度不高于40℃。

【保质期】

12个月。